Академик Власов В.В.

(БИБУ, Балаково)

КЛАССИФИКАЦИОННЫЙ АЛГОРИТМ ОЦЕНОЧНОГО АНАЛИЗА нормирующей функции дифференциальных уравнений элементов систем управления с распределенными параметрами

Описание элементов систем управления дифференциальными уравнениями в частных производных является в настоящее время наиболее корректным подходом в теории автоматического управления /1/. Алгоритм получения интегральной передаточной функции из континуальной или функции Грина представлен в /2/. Основным препятствием для получения интегральной передаточной функции является вынос из-под знака интеграла возмущающего входного воздействия, которое является, в сущности, частью нормирующей функции. Выражение для искомой выходной величины в системах с распределенными параметрами (СРП), как известно,/1/ записывается в виде:

Q(x,t)=t0tDG(x,ξ,t,τ)ω(ξ,τ)dξdτ  (1),

где:x,ξ- трехмерные (в общем случае) координаты выходного сигнала (реакции) и входного воздействия (возмущения) соответственно в области D СРП; G – функция Грина (импульсная переходная функция, функция влияния, функция источника, функция веса), которая связывает пространственные координаты x и ξ области D СРП;ω- стандартизующая (нормирующая) функция задачи. В /1/ приведены функции Грина, нормирующие функции и континуальные передаточные функции для 500 краевых задач, описывающих практически все случаи СРП.

Для задач управления анализ и синтез во временной области для инженерного проектирования является практически неприемлемым из-за громоздкости математического аппарата, поэтому поиск выходной величины в форме (1),как правило, используется не более чем как для констатации. Классические методы анализа и синтеза в системах управления базируются, как известно, на операторных методах. Операторное выражение для выходной величины в СРП используется в виде /1/:

Q(x,p)=DW(x,ξ,p)ω(ξ,p)dξ  (2),

где:Q - операторное выражение для выходной величины;ω- операторное выражение для нормирующей функции;W(x,ξ,p)-континуальная передаточная функция между пространственными координатами возмущения ξ и отклика (выхода) x в области D СРП. Как известно, континуальная передаточная функция является преобразованием по Лапласу от функции Грина:

W(x,ξ,p)=0∞e−ptG(x,ξ,t)dt  (3).

В справочнике /1/ континуальные передаточные функции даны не для всех краевых задач, поэтому при наличии выражения для функции Грина можно воспользоваться непосредственным интегрированием по выражению (3).

В реальной ситуации в среде СРП действуют многофакторные возмущения, поэтому континуальные (точечные) передаточные функции должны каким-то образом объединяться для того, чтобы адекватно описать процесс.  Несколько лет назад я начал поиск путей решения задачи адекватного описания СРП с многофакторным возмущением. Анализ выражений для нормирующих функций краевых задач показал, что во всех случаях нормирующую функцию можно представить в виде (временная форма представления Власова):

ω(x,t)=f(x,t)+S(x,t,г,н)  (4),

где:f(x,t) - входное возмущение на СРП в координате x;S(x,t,г,н)- функция добавки (название мое), зависящая от координаты возмущения x,времени t, граничных условий г и начальных условий н. Таким образом получается, что нормирующая функция состоит, по сути, из входного возмущения и некоей добавки, которая и приводит в конечном итоге задачу к стандартной форме. Для каждой краевой задачи эта добавка соотносится с входным возмущением по- разному, являясь либо незначительной, либо определяющей.

В любом случае получение операторной формы по Лапласу не представляет труда:

ω(x,p)=0∞e−ptf(x,t)dt+0∞e−ptS(x,t,г,н)dt=f(x,p)+S(x,г,н,p)(5).

В таком операторном виде соотнести входное возмущение и добавку можно в виде коэффициента добавки:

Kд=S(x,г,н,p)f(x,p)   (6).

Операторное выражение нормирующей функции (5) можно представить в форме Власова:

ω(x,p)=f(x,p)1+Kд   (7),

причем все случаи соотношения могут быть выражены следующими величинами Kд≈1 ;Kд≻1 ; Kд≺1.

Подставив это выражение в (2)получим:

Q(x,p)=DW(x,ξ,p)f(x,p)1+Kдdξ  (8).

В полученном выражении операторное выражение для входного возмущения может быть вынесено за знак областного интеграла: